车用汽柴油产品消费指南

一、定义

车用汽油是由石油经过直馏馏分和二次加工馏分调合精制并加入必要添加剂而成的一种液体燃料，适用于点火式内燃机。

车用乙醇汽油是指在不添加含氧化合物的专用汽油组分油中，按体积比加入一定比例（我国目前暂定为10%）的变性燃料乙醇，混配成的清洁环保型燃料。

车用柴油主要是由原油蒸馏，催化裂化，加氢裂化，焦化等过程生产的柴油馏分调配精制并加入必要添加剂而成的一种液体燃料，适用于压燃式发动机。

二、简介

我省自2005年4月推广使用车用乙醇汽油，按辛烷值划分为E90号、E93号、E97号，标号越高，抗爆性越好。高压缩比的发动机使用了低标号油，抗爆性不够，汽油燃烧不充分，易使发动机爆震，功率下降，油耗增大，还会增加发动机气缸和油嘴的积炭，损坏机件；相反，则会出现“滞燃”现象，导致燃烧不完全。

车用柴油按凝点划分为六种标号，即5号、0号、-10号、-20号、-35号和-50号，对应适用的环境最低气温分别为8℃、4℃、-5℃、-14℃、-29℃和-44℃，不同标号的柴油适用于不同地区和季节。夏天气候炎热，平均气温在20℃以上，凝点高不会产生太大的影响；但在冬季，若凝点过高，则会造成输油管堵塞、熄火。

三、易出现问题

车用汽油易出现问题有：辛烷值过低，敲缸；供油不畅或含有大量水分，熄火；实际胶质高，进气管、汽化器和进气阀易产生沉积物；活性硫、酸性物质多，金属部件腐蚀；轻组分多，饱和蒸气压高，气阻；烯烃等不饱和烃及非烃类物质等不稳定组分多，生成油泥、颜色变深。

车用柴油易出现问题有：十六烷值过低，敲缸、尾气带黑烟；供油不畅或含有大量水分，熄火；馏分重，多环芳烃、残炭、灰分和硫含量高，燃烧室结焦积炭；活性硫含量高、酸性物质多，金属部件腐蚀；轻组分多，气阻。

四、选购指南

消费者应根据发动机压缩比来选择合适标号的汽油，压缩比8.5～9.5的中档轿车一般选用93号汽油，压缩比大于9.5的轿车应选用97号汽油。根据不同季节及地区温度要求，选用相应标号的柴油。同时，应在正规加油站购买，并索取发票。好的油品一般呈淡黄色，且清澈透明，摇晃后瓶底无明显分层和杂质；如果味道太刺激或有臭味可能不合格；优质柴油手摸应具有一定的黏度，优质汽油倒一点在手上很容易挥发。