装饰装修材料消费指南

一、强化木地板

消费者在选购产品时，应注意以下几点：

1、选购知名企业生产的名牌产品，这些企业的产品质量较好，有可靠的售后服务保障。目前市场上强化木地板的生产厂家和品牌多得让人眼花缭乱，目不暇接，三无产品比比皆是，所以应尽量选购知名品牌地板。

2、检查产品标识，产品的规格、型号和商标应与说明书一致，应有国家强制性认证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等。

3、在购买前须进一步的明确：①地板的质量；②铺设的方法；③保修的承诺。供应商出据收款，双方签定合同。在铺地板前，地板由厂商送至工地，消费者应及时验收地板和辅料的数量、质量、规格、花色、档次等是否与选购要求一致，绝对不能含糊其词，模棱两可，要做到铺设前心中有数。

4、在对地板的数量、质量认可后，确定铺设工艺、地面处理要求，做铺设前心中有数。尽量现场监理，也就是说边铺设，边指导，边验收的过程。

5、不宜单纯追求低价位，避免误入低价陷阱。因为在一般情况下，过分偏离正常价格的产品客观上无法确保产品质量。

6、强化板材分厚度有1.2cm标准厚度，也有1.0cm非标准厚度，选购时确认板材厚度。

二、实木地板

消费者在选购产品时，应注意以下几点：

- 挑选实木地板应到正规商场或专卖店购买，此类店一般货源充足，质量可靠，售后服务较为完善。

- 检查产品标识，产品的规格、型号和商标应与说明书是否一致，应有国家强制性认证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等。

- 实木地板相比强化地板、复合地板价格上较为高昂，所以消费者在选购实木地板时一定要谨慎，可通过正反面花纹是否一致、是否有贯通的结疤等方法简单判断地板是否为纯实木地板。

- 不同树种的实木地板之间差价也相差巨大，不少厂家为追求最大利益，经常通过贴面处理或者用相似树种冒充高端树种以提高价格，购买时应要求在发票或购买单上写清楚材种、等级和产品规格型号。

- 实木地板并非尺寸幅面越大越好，一般实木地板尺寸越大翘曲变形的概率就越大。

- 尽量挑选色差小的地板，色差大的地板铺设在隐蔽的地方，色差小的地方铺在明显的地方，这样效果就很好。

- 不宜盲目追求高价位实木地板，需从木材花纹、颜色、气味等方面综合考虑以选择最合适自己的实木地板。

8、实木地板铺装后有一定的色差，板面有巴结等现象产生，预铺装时尽量将差别较大调至床和沙发下边。

三、胶合板

1、胶合板作为家庭装修的主要材料之一,购买时首先要注意环保级别，家庭装饰装修必须使用甲醛级别为E1级或E0级环保胶合板。

2、检查产品标识，应包含产品的规格型号、甲醛等级、生产许可证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等。

3、选购胶合板弄清规格尺寸很重要，消费者可以根据室内装修的面积需要来合理计算所需的材料多少，避免盲目购材造成不必要的浪费。

4、对每张胶合板都要看清是否有鼓泡脱胶、芯板是否有较大空隙，面板是否颜色色泽一致，有否裂缝、虫孔、撞伤、污痕、缺损以及修补贴胶纸过大等。

5、胶合板的表层板对胶合板的外观、价格影响最大，一些进口的优质木材作为胶合板表层板时，其花纹和色泽美观自然，但价格往往较为昂贵。家庭装修中可以挑选一些国内的山毛榉、水曲柳等木材，物美价廉。

6、挑选胶合板时，应要求厂家提供相应检测报告，看其物理力学性能、甲醛含量是否符合国家标准，特别是甲醛含量，分清E1和E0级。

且要在发票或收据上写清楚。

四、细木工板

消费者在选购产品时，应注意以下几点：

1、细木工板作为家庭装修的主要材料之一,购买时首先要注意环保级别，家庭装饰装修必须使用甲醛级别为E1级或E0级环保细木工板。

2、检查产品标识，应包含产品的规格型号、甲醛等级、生产许可证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等。

3、看芯条，细木工板的内部芯板不宜过宽和过短,宽厚比应在3.5以内，芯条侧边之间缝隙应小于1mm。

4、许多消费者选择细木工板时,主要看重量和价格,其实不然。并不是越重的细木工板,质量越好。因为重量越大,可能这种板材使用了杂木,而用杂木拼成的细木工板,在加工过程中不易加工且容易造成气钉外露。

5、用鼻子闻一闻，有股木头的清香味正常，若明显感觉的刺眼则这种板材甲醛含量较高。

五、刨花板

1、刨花板作为家庭装修的主要基材料,购买时首先要注意环保级别，家庭装饰装修必须使用甲醛级别为E1级或E0级环保刨花板。

2、检查产品标识，应包含产品的规格型号、甲醛等级、生产许可证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等。

3、选购刨花板时主要看表面的板材是否有划痕、压痕、鼓泡、脱胶起皮和胶痕迹等缺陷。

4、看刨花板内部结构，一般内部中间部位颗粒大点，两面颗粒细点，用手扣下，不易扣下，这种板材质量较好。